| Задание 1 | Фигурное вождение трактора МТЗ – 80 Остановка и трогание на подъёме |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | - Ежесменное техническое обслуживание - Пуск двигателя - Пользование органами управления и посадка - Начало движения - Прохождение задания |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Грубые не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при остановке на наклонном участке допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке более 0,5м. пересек линию «Стоп» на горизонтальном участке не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» на горизонтальном участке Средние при выполнении задания двигатель заглох. остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». отклонился от заданной траектории движения. |
| Технология выполнения задания | движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп» фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом) трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад не более 0.5 м) остановка перед линией «Стоп» после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону включить нейтральную передачу поставить трактор на стояночный тормоз |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, тактородром |
| Перечень расходных материалов | Дизельное топливо, моторное масло, ветошь, перчатки |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 2 | Фигурное вождение трактора МТЗ – 80 Змейка» (движение передним и задним ходом) |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | - Ежесменное техническое обслуживание - Пуск двигателя - Пользование органами управления и посадка - Начало движения - Прохождение задания |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Грубые при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза сбил элементы разметочного оборудования. не включил указатель поворота при трогании с места. не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе. не включил стояночный тормоз после выполнения задания Средние при выполнении задания двигатель заглох отклонился от заданного маршрута движения остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп» пересек линию «Стоп» |
| Технология выполнения задания | трогание с места от линии «Старт»; движение по траектории «змейка», объезд первой стойки слева остановка на расстоянии не более 0.5 м перед линией «Стоп» трогание с места от линии «Стоп» движение по траектории «змейка» задним ходом остановка у линии «Старт». после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону включить нейтральную передачу поставить трактор на стояночный тормоз. |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, тактородром |
| Перечень расходных материалов | Дизельное топливо, моторное масло, ветошь, перчатки |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 3 | Фигурное вождение трактора МТЗ – 80 Подъезд задним ходом к тракторному прицепу |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | - Ежесменное техническое обслуживание - Пуск двигателя - Пользование органами управления и посадка - Начало движения - Прохождение задания |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Грубые при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза сбил элементы разметочного оборудования не включил указатель поворота при трогании с места въехал в бокс при трехразовом включении передачи заднего хода не подал звуковой сигнал при трогании с места не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе не включил стояночный тормоз после выполнения задания Средние при выполнении задания двигатель заглох въехал в бокс при двухразовом включении передачи заднего хода |
| Технология выполнения задания | трогание задним ходом и движение к тракторному прицепу в бокс после выполнения задания поставить трактор для агрегатирования с прицепом включить нейтральную передачу поставить трактор на стояночный тормоз |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, тактородром |
| Перечень расходных материалов | Дизельное топливо, моторное масло, ветошь, перчатки |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 4 | Фигурное вождение трактора МТЗ – 80 Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | - Ежесменное техническое обслуживание - Пуск двигателя - Пользование органами управления и посадка - Начало движения - Прохождение задания |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Грубые при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза сбил элементы разметочного оборудования не включил указатель поворота при трогании с линии «Старт» не смог въехать в бокс при трехразовом включении передачи заднего хода не подал звуковой сигнал при трогании с места не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе не включил стояночный тормоз после выполнения задания Средние при выполнении задания двигатель заглох не остановился перед ограничительной линией (по проекции заднего габарита самоходной машины) |
| Технология выполнения задания | соединить трактор и прицеп; осуществить движение передним ходом из бокса до линии «Стоп»; перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал; от линии «Стоп» произвести движение задним ходом с прицепом и произвести въезд в бокс задним ходом; отсоединить прицеп от трактора. после выполнения задания конкурсант поставить трактор на линию «Финиш»; включить нейтральную передачу; поставить трактор на стояночный тормоз. |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, тактородром |
| Перечень расходных материалов | Дизельное топливо, моторное масло, ветошь, перчатки |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 5 | Фигурное вождение трактора МТЗ – 80 Разворот |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | - Ежесменное техническое обслуживание - Пуск двигателя - Пользование органами управления и посадка - Начало движения - Прохождение задания |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Грубые при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза сбил элементы разметочного оборудования не включил указатель поворота при трогании с места не смог развернутся при одноразовом включении передачи заднего хода не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе Средние при выполнении задания двигатель заглох пересек линию «Стоп» (по проекции переднего габарита самоходной машины) |
| Технология выполнения задания | трогание с места разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода остановка перед линией «Стоп» после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону включить нейтральную передачу поставить трактор на стояночный тормоз |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, тактородром |
| Перечень расходных материалов | Дизельное топливо, моторное масло, ветошь, перчатки |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 6 | Фигурное вождение трактора МТЗ – 80 Восьмёрка |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | - Ежесменное техническое обслуживание - Пуск двигателя - Пользование органами управления и посадка - Начало движения - Прохождение задания |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Грубые при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза сбил элементы разметочного оборудования не включил указатель поворота при трогании с места не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе не включил стояночный тормоз после выполнения задания Средние при выполнении задания двигатель заглох. отклонился от заданного маршрута движения. остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». пересек линию «Стоп». |
| Технология выполнения задания | движение по «Восьмёрке» осуществлять передним ходом и остановиться у линии « Стоп» после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону включить нейтральную передачу поставить на стояночный тормоз движение от линии «Стоп» начинать задним ходом, остановится у линии «Стоп» и передним ходом двигаться до линии «Финиш» |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, тактородром |
| Перечень расходных материалов | Дизельное топливо, моторное масло, ветошь, перчатки |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 7 | Техническое обслуживание аккумуляторной батареи трактора МТЗ-80 |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать: принцип работы аккумуляторной батареи. Уметь: проверять уровень и плотность электролита АКБ, определять состояние АКБ по напряжению аккумуляторов под нагрузкой, очищать от загрязнений АКБ и вентиляционные отверстия в пробках аккумуляторов. |
| -Нормированное время выполнения, мин | 45 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния аккумуляторной батареи. |
| Технология выполнения задания | Очистите поверхность АКБ и полюсные выводы от загрязнений ветошью, смоченной в 10%-ным водным раствором нашатырного спирта. Выверните пробки и очистите вентиляционные отверстия. Проверьте уровень электролита. Он должен касаться нижнего конца тубуса заливной горловины корпуса АКБ. Уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше предохранительной сетки. Чтобы измерить уровень электролита, необходимо опустить стеклянную трубку диаметром 5-6 мм в заливную горловину АКБ до упора в предохранительную сетку и закрыть пальцем верхний конец трубки, затем вынуть и определить высоту столбика электролита. Проверить плотность электролита, для чего сожмите резиновую грушу кислотомера, Опустите его в наливное отверстие аккумулятора, наберите необходимое количество электролита (до всплытия ареометра) и по делениям ареометра определите плотность электролита. Установите поочередно нагрузочную вилку на штыри каждого аккумулятора и, удерживая в прижатом состоянии, определите по вольтметру напряжение. Оно должно быть не менее 1.7 В. |
| Перечень необходимого оборудования | Аккумуляторная батарея 6СТ-132ЭМС, резиновая груша, кислотомер, дисцилированная вода 1л, электролит 0.5 л, нагрузочная вилка, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги, респиратор, защитные очки. |
| Перечень расходных материалов | Ветошь, лист бумаги размером А-4 – 1шт., карандаш простой, полотенце для рук. |
| Уровень сложности | Средний |

| Задания 8 | Регулировка шнека жатки. |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знания: Устройство и конструкции комбайновых жаток Умения: Проверка настройки и регулировки жаток. Навыки: При проведении регулировок. |
| Нормированное время, мин | 120 |
| Критерии оценки выполнения задания | зачет |
| Технология выполнения задания | 1. Регулировка шнека жатки. 1.1.Отрегулировать расстояние между витками шнека и днищем корпуса жатки. Зазор между витками шнека и днищем корпуса жатки в зависимости от урожайности устанавливают 6…35мм. 1.2.Установить зазор-10мм. Зазор должен быть по всей длине шнека одинаков. Для настройки зазоров нужно ослабить болты крепления плиты по обеим сторонам корпуса жатки, перемещением плиты установить зазор, затянуть болты (гайки) креплением плиты. 1.3.Установить зазор между концами пальцев подбирающего механизма и днищем корпуса. Устанавливается в пределах 6... 40мм в зависимости от урожайности. Установить зазор-10мм Ослабить болты с зубчатой шайбой. Поворотом рычага поворачивают втулку, устанавливая необходимый зазор. Поворотом рычага по часовой стрелке зазор уменьшается, против часовой увеличивается. |
| Перечень необходимого оборудования | Жатка комбайна, измерительный инструмент, ключи гаечные, рабочие чертежи, технические условия. |
| Перечень расходных материалов |  |
| Уровень сложности | Средний |

| Задания 9 | Проверка, настройки на работу и регулировку дисковой бороны. |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знания: Устройство и назначение борон. Умения: Проверка и регулировка Навыки: Настроить на работу с проведением проверки и регулировки. |
| Нормированное время, мин | 120 |
| Критерии оценки выполнения задания | зачет |
| Технология выполнения задания | 1.Проверить и настроить на работу дисковую борону БДН-3. 1.1.Проверить заточенность режущих кромок дисков (0,3…0,4мм). 1.2.Установить зазор между скребками и дисками ( 2..4см). 1.3.Проверить легкость вращения дисков и давление воздуха в шинах. 1.4.Изменить угол атаки батарей (большому углу соответствует большая глубина, меньшему углу соответствует меньшая). 1.5.Отрегулировать равномерность глубины хода рабочих агрегатов передних и задних секций, изменением длины центральной тяги навески. |
| Перечень необходимого оборудования | МТА Трактор ДТ-75 + БДН-3, площадка для регулировки, измерительный инструмент штангенциркуль, набор инструментов. |
| Перечень расходных материалов |  |
| Уровень сложности | Средний |

| Задание 10 | Техническое обслуживание генератора трактора МТЗ-80 |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать: устройство генератора Г-250. Уметь: проверить состояние генератора. |
| -Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния двигателя. |
| Технология выполнения задания | Отключите «массу» выключателем. Отсоедините выводы «+» и «-», а также двухконтактную штекерную колодку. Ослабьте болт разрезной опоры кронштейна генератора, отверните гайку шпильки крепления генератора к кронштейну ключом на 17 мм, выверните болт крепления генератора к нижней планке ключом на 17мм и 19 мм. Снимите генератор, очистите его от грязи и пыли. Отверните два болта М8 крепления щеткодержателя к крышке торцовым ключом на 8мм, снимите щеткодержатель и убедитесь, что щетки свободно перемещаются в нем и хорошо прилегают к контактным кольцами. Высота щетки должна быть не менее 7 мм от пружины до основания. При меньшей высоте или наличии сколов замените щетки. Продуйте сжатым воздухом выпрямительный блок. Соберите в обратной последовательности и установите генератор на двигатель и отрегулируйте натяжение ремня. |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, ключи гаечные накидные 17,19 мм, ключ торцовый 8мм, компрессор. |
| Перечень расходных материалов | Ветошь, рабочие перчатки матерчатые, защитные очки |
| Уровень сложности | Средний |

| Задание 11 | Проверка компрессии двигателя Д-240 |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать: Устройство и принцип работы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов дизеля. Уметь: Производить проверку компрессии дизеля и дать заключение о техническом состоянии кривошипно-шатунного, газораспределительного механизмов. |
| -Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния двигателя. |
| Технология выполнения задания | Прогрейте двигатель до номинальной температуры 800С. Заглушите его. Открутите штуцер трубки высокого давления топлива, открутите гайку скобы крепления форсунки. Снимите форсунку 1-го цилиндра и вместо неё установите компрессометр и закрепите его скобой. Наденьте на топливопровод, идущий к снятой форсунке, шланг и опустите его конец в сосуд для сбора топлива. Пустите двигатель и установите частоту вращения холостого хода 500…600 об/мин., замерьте давление с помощью манометра компрессометра. У исправного двигателя оно должно быть не ниже 30 кгс/см2. Если давление ниже, указанной величины, необходимо снять компрессометр и в цилиндр влить с помощью шприца 30…50см3 моторного масла комнатной температуры и повторно промерить компрессию в цилиндре. После проведения данной операции дать заключение о техническом состоянии данного цилиндра. Аналогично проверить компрессию в других цилиндрах и дать заключение о техническом состоянии дизеля. |
| Перечень необходимого оборудования | Трактор МТЗ-80, компрессометр, ключи гаечные 19,12 мм, шприц слесарный. |
| Перечень расходных материалов | Масло моторное 100 мл, ветошь, спецодежда, перчатки, |
| Уровень сложности | Сложный |

| Задание 12 | Установка лущильника ЛДГ-10 на уменьшение угла атаки с 350 на 200. Установка лущильника с 200 на 350 |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать устройство лущильника ЛДГ-10 Уметь производить регулировки лущильника ЛДГ-10 Владеть технологией подготовки к работе ЛДГ-10 |
| -Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния агрегата |
| Технология выполнения задания | Изменяя длину тяг и передвижением брусьев |
| Перечень необходимого оборудования | Лущильник ЛДГ-10,плакаты, инструкционные карты, молоток, плоскогубцы, трактор МТЗ-82 |
| Перечень расходных материалов | Перчатки, ветошь |
| Уровень сложности | Минимальный. |

| Задание 13 | Установка глубины обработки дисковой бороны БДТ-7 |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать устройство бороны БДТ-7. Уметь производить регулировки бороны БДТ-7 Владеть технологией подготовки к работе бороны БДТ-7 |
| Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния агрегата. |
| Технология выполнения задания | Изменяя угол атаки батарей на углы 12,0 150 и 180 . |
| Перечень необходимого оборудования | Борона дисковая БДТ-7,плакаты, набор инструментов, инструкционные карты. Трактор МТЗ-80. |
| Уровень сложности | Средний. |

| Задание 14 | Установить разбрасыватель 1-РМГ-4 на заданную норму рассева минеральных удобрений. |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать: устройство разбрасывателя . Уметь производить регулировку разбрасывателя 1-РМГ-4 Владеть: технологией подготовки к работе |
| -Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния агрегата |
| Технология выполнения задания | Изменяя величину щели дозирующим устройством, а также скоростью движения транспортера |
| Перечень необходимого оборудования | Разбрасыватель 1-РМГ-4, плакаты, набор инструментов, инструкционные карты, удобрения, погрузчик ПЭ-0,8, брезент, весы, трактор МТЗ-80 |
| Перечень расходных материалов | Респиратор, вода, мыло, полотенце, рукавицы, калькулятор. |
| Уровень сложности | Сложный. |

| Задание 15 | Рассчитать длину правого маркера и установить на посевном агрегате из 3 сеялок СЗС-2,1 и трактора Т-4А |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков. | Знать: устройство сеялки и его приспособления для контроля Уметь: произвести расчеты вылета маркера Владеть: технологией выполнения работы посевного агрегата |
| -Нормированное время выполнения, мин | 40 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния агрегата. |
| Технология выполнения задания | Мпр=0,5(В+а-с) |
| Перечень необходимого оборудования | Сеялка СЗС-2,1 метр, набор ключей, плакаты, трактор Т-4А, инструкционные карты. |
| Перечень расходных материалов | Бумага, ручка, калькулятор, рукавицы. |
| Уровень сложности | Средний |

| Задание 16 | Отрегулировать положение планок на граблинах и угол наклона граблин на жатке ЖВН-6А |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать: устройство жатки. Уметь: произвести регулировки жатки Владеть: технологией уборки зерна. |
| -Нормированное время выполнения, мин | 30 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния агрегата. |
| Технология выполнения задания | Совмещением тяги эксцентрика с одним из отверстий планки ползуна соединительным болтом. Прямостоячий, высокий хлеб планки установить в среднее положение; прямостоячий, низкий хлеб- в нижнее положение; полеглый хлеб- планки снять |
| Перечень необходимого оборудования | Жатка ЖВН-6А, набор ключей, плакаты, инструкционные карты. |
| Перечень расходных материалов | Рукавицы. |

| Задания 17 | Произвести оценку технического состояния блока цилиндров и гильз двигателя. Составить деффектовочную ведомость. |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков. | Знания: Устройство и конструкция двигателей внутреннего сгорания, устройство и конструкция средств измерения и контроля, деффектация и сортировка деталей, способы восстановления деталей. Умения: Правила пользования и порядок проверки и настройки средств измерений и контроля, чтение машиностроительных чертежей. Навыки: Определение дефектов и их сочетаний, измерение деталей, работа с руководством по ремонту деталей двигателя, составление деффектовочной ведомости. |
| Нормированное время, мин | 120 |
| Критерии оценки выполнения задания | зачет |
| Технология выполнения задания | - Определить техническое состояние блока цилиндров. 1.1.Осмотреть блок цилиндров 1.2.Опрделить состояние резьбовых отверстий 1.3. Составить деффектовочную ведомость для блока цилиндров, сделать заключение 2. Определить техническое состояние гильз цилиндров 2.1. Осмотреть гильзы цилиндров 2.2. Измерить отверстия под поршень в трех поясах и взаимно перпендикулярных плоскостях 2.2.1. Выставить гладкий микрометр «на нуль» 2.2.2. Определить размер настройки нутромера индикаторного на требующий размер 2.2.3. Настроить индикаторный нутромер 2.2.4. Измерить отверстия под поршень 2.2.5. Составить таблицу замеров гильз 2.3. Выполнить расчеты нецилиндричностей деталей, износов и размеров обработки 2.4. Составить дефектовочную ведомость для гильз цилиндров, сделать заключение |
| Перечень необходимого оборудования | Блок цилиндров с гильзами, нутромер индикаторный НИ 50-100 ГОСТ 868-82, каллибры-пробки резьбовые, микрометр гладкий МК 75-100 ГОСТ 6507-78. |
| Уровень сложности | Сложный |

| Задания 18 | Обслуживание воздушного фильтра в условиях малой запыленности воздуха |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знания: Устройство фильтров очистки воздуха двигателя внутри сгорания. Умения: Производить разборку, очистку и установку воздушного фильтра. Навыки: Проведение по воздухоочистителю. |
| Нормированное время, мин | 120 |
| Критерии оценки выполнения задания | зачет |
| Технология выполнения задания | - Произвести очитку воздушного фильтра двигателя Д-240. 1.1.Отвернуть стержень крепления и снять фильтр двигателя. 1.2.Закрыть отверстие переходника заглушкой. - Снять крышку фильтра, извлечь фильтрующий элемент. 1.4. Промыть его в чистом дизельном топливе, затем тщательно высушить и продуть сжатым воздухом. 1.5. Вымыть масляную ванну и залить в неё масло до метки уровня. 1.6. Установить элемент в масляную ванну и закрыть крышку. 1.7. Собранный воздушный фильтр установить на соединительные патрубки впускных коллекторов и затянуть стержень, обеспечивая надежное крепление фильтра. |
| Перечень необходимого оборудования | Набор ключей, ванночка для промывки фильтра, источник воздуха, бланки операционной карты |
| Перечень расходных материалов |  |
| Уровень сложности | Средний |

| Задания 19 | Проверка состояния форсунок. |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знания: Устройство, конструкция и принцип работы топливных форсунок. Устройство средств измерения и контроля. Умения: Правила пользования, порядок проверки приспособления Навыки: Определение неисправности в работе форсунок по показаниям прибора и характерного звука. |
| Нормированное время, мин | 120 |
| Критерии оценки выполнения задания | зачет |
| Технология выполнения задания | - Определить состояние форсунки. 1.1.Залить дизельное топливо в резервуар приспособления 1.2. Закрепив форсунку на прибор, нагнетают в неё топливо с помощью рычага насоса. Включение менометра осуществляется краном. Как только начнется впрыск топлива, определяют по манометру давление начала подъема иглы распылителя. 1. 3. Проверить давление впрыска топлива форсункой, делая 35…45 качений в 1 мин. рычагом приспособления. 1.4. Проверить качество распыла топлива форсункой, делая 70…80 качений в 1 мин., приставив наконечник автотетоскопа к корпусу форсунки. 1.5.Снять приспособление с секции топливного насоса. Прокачать ручным насосом подкачивающей помпы систему топливоподачи |
| Перечень необходимого оборудования | Приспособление для определения давления впрыска топлива. Автостетоскоп ТУ-11 БеО-003 для проверки качества распыла топлива |
| Перечень расходных материалов |  |
| Уровень сложности | Средний |

| Задание 20 | Установить высоту среза травы на косилке КС-2,1 |
| --- | --- |
| Контролируемые виды знаний, умений и навыков | Знать: устройство косилки. Уметь произвести регулировки косилки. Владеть: технологией выполнения работ |
| -Нормированное время выполнения, мин | 15 |
| Критерии оценки выполнения задания | Оценка 3-если имеет представления теоретического знания, но не знает практического навыка. Оценка 4-если имеет представления теоретического знания и знает порядок выполнения работы. Оценка 5-имеет представления теоретического знания, полное соблюдение практического навыка и оценка технического состояния агрегата. |
| Технология выполнения задания | Перестановкой подошв башмаков. |
| Перечень необходимого оборудования | Косилка КС-2,1, набор ключей, плакаты, инструкционные карты, динамометр. |
| Перечень расходных материалов | Рукавицы. |
| Уровень сложности | Сложный. |